СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“

ЗаЩО ЛЕТИ РАКЕТАТА.....

РАЗРАБОТИЛИ:

- Георги Йорданов Миленков

- Калоян Антонов Петков

- Александър Костов Славков

УЧЕНИЦИ ОТ VIIIВ КЛАС

Първият реалистичен възглед за осъществяване на пътуване в космоса се приписва на Константин Циолковски:

## Космически полет е пътуване в или през открития космос, което се извършва с космически апарат, който може да бъде или да не бъде пилотиран

## От третия принцип на механиката изучаван по физика и астрономия в 8 клас от нас знаем, че:  „Ако едно тяло, въздейства на друго тяло с дадена сила, то второто тяло му противодейства с равна по големина и противоположна по посока сила”.

## Полета на ракета се основава именно на Третия принцип на механиката,защото тя е летателен апарат, движещ се посредством реактивна сила, създавана чрез изхвърляне на част от собствената му маса. Когато една ракета се изстреля ние наблюдаваме нещо подобно: „ При изгарянето на горивото се получават газове. Ракетата действа на газовете с голяма сила F и ги изхвърля през соплото си.

## Съгласно третият принцип на механиката газовете противодействат на ракетата с равна по големина и противоположна по посока сила FR, която ускорява ракетата. Такова движение се нарича реактивно движение, а силата която го поражда реактивна сила!“ – Максим Максимов, учебник по Физика и астрономия за VIII клас. Така го учихме ние в раздел „Механика“. Това е физическото обяснение на движението на ракетата, но не и количественото ако трябваше да проектираме истинска ракета.

## Тъй като знаем,че масата на ракетата е променлива величина поради изтичането на изгорелите газове от соплото и можем да открием силата  F , като умножим сбора на масите на всички изтичащи молекули (m	г) по ускорението, което имат, променяйки скоростта си от 0 m/s във вътрешността на ракетата до крайната скорост u на изхода на ракетата . Аналогично – реактивната сила R, която тласка ракетата да се движи нагоре е равна общата маса M  на ракетата по ускорението и . Тоест:

## F= R →  mrag=M.ar→ mг∆u∆t=M∆v∆t

## Фигура - Изтичане на газове от ракетно сопло

Символите ∆, които използваме показват, че става дума за физически малко изменение на скоростта, което е постоянно във малък интервал от време. Но се появява проблем, че има величини, чиято стойност не е известна и затова уравнението в този си вид не е завършено и не дава пълна картина за движението на ракетата.Ние знаем само:

## – масовият разход на гориво – ∆М / ∆t, измерващ се в kg/s. Той ни показва изхвърленото от ракетата вещество за единица време, което също така е равно на олекването на самата ракетата;

## – скоростта u, която имат газовете на изхода на ракетата.

## За да продължим нащите разглеждния за ракетното движениие ще се спрем на лежи един от фундаменталните закони на физиката – Закона за запазване на импулса. Но първо да обясним: Какво е импулс. Произведението от масата m  и скороста v   на едно тяло физичнаta величина p  , която и се нарича импулс на тялото. Импулсът на тяло е векторна величина, която има посока съвпадаща с посоката на скоростта на тялото.

## p = m v

## От втория принцип на механиката следва, че импулса на едно тяло се изменя под действие на приложените върху тялото сили. Наистина, ако на едно тяло действа постоянна сила F, ускорението a, което тялото получава е постоянно и равно на средното ускорение за интервала време Δ t , т.е.:

## a  = ∆v∆t

## F=ma

## заместваме ускорението във  втория принцип на Нютон и получаваме след математически преобразования:

## F=∆p∆t

## Ако разглеждаме силата изтласкваща газовете и нейното противодействодействаща реактивна сила  във времето, е по-удачно да боравим с техните импулси и по аналогия както F = - R, така  p1= - p2  Или ако поразместим малко: p1+p2 = 0. Вгледайте се хубаво в това равенство, защото то е сред най-важните в цялата физика – сборът на двата импулса никога не се променя. Ако едно тяло, което се движи с някаква скорост се сблъска с друго тяло с друга скорост, то скоростите им след сблъсъка ще се променят, но не и сборът от импулсите им. Нарича се закон за запазване на импулсите и важи с пълна сила и за нашата ракета.

## В първия момент от време ракетата не се движи, т.е. началният й импулс е p = 0. В следващия момент обаче масата на ракетата е намаляла и тя е набрала скорост. Т.е. новият й импулс е: p1 = (M – ∆М).∆v, където М е началната й маса, ∆М е намаляването на масата й, а ∆v – нарастването на скоростта й. Същевременно изгорелите газове, които се изхвърлят от ракетата, също имат импулс: p2 = ∆М.(- u ), където u е скоростта на газовите частици спрямо неподвижната земя (минусът е, защото те се движат обратно на ракетата) . Сборът на тези импулси не се променя и в случая е равен на нула:

## p1+p2 = 0

## 0 = (M – ∆М).∆v + ∆М.(- u )

## 0 = M.∆v –  ∆М.∆v –  ∆М.(-u)

## Членът „∆М.∆v” в това равенство можем да пренебрегнем, тъй като Δ - символът показва, че работим с много малки величини, които умножени една с друга стават още по-малки в сравнение с другите членове на уравнението. В края на краищата получаваме: M.∆v= ∆М.u, което изразено чрез сили (делим двете страни на време) е:

## ∆M∆tu=M∆v∆t

## Полученото уравнение  описва движението на ракетата с вече известни  величини.

## ∆M∆tu – това е силата на ракетата

## M∆v∆t – това е реактивната сила на ракетата, даваща ни нейното ускорение, от което можем да изразим скоростта и траекторията й.

## Тъй като движението на ракетата е ускорително си задаваме въпроса, как бихме намерили скоростта и в някой следващ момент след изстрелването и? След като потърсихме в интернет информация разбрахме, че това се прави с операция от висшата математика наречена интегриране! Ние обаче сме само в 8 клас и учим в спортно училище и тази операция е далеч от нашите скромни математически познания!  Затова ние ще представим крайният резултат на интегрирането на сумата от нарастванията на скоростта (сумата от ∆v ) в даден момент от времето (сума от ∆t), който е познат като формула на Циолковски

## v=u.lnm0m1 –

## m0 e началната маса на ракетата, с m1 e масата на ракетата в някакъв момент от време, а v е  идеалната (характеристична) скорост, тъй като разглежда движението на ракетата във въображаемо пространство, в което не и действат никакви външни сили.

От формулата на Циолковски се вижда,че скоростта на ракетата ще нараства непрекъснато с времето, докато все още има гориво за изгаряне. Тази скорост  v ще е толкова по-голяма, колкото е по-голяма разликата между началната и текущата маса  (съотношението m0/m1) и колкото е по-голяма скоростта на изтичане на газовете. Можем да намерим от тук и максималната скорост на ракетата. Тъй като стойността на u остава постоянна величина през полета на ракетата (в най-простия случай), то това на практика означава, че максималната скорост на ракетата ще се определя от отношението на началната към крайната й маса: m0/mкр.

m0/mкр - mass ratio – показва ефективността на една ракета, и е толкова по-голяма, колкото по-голяма е масата на горивото за сметка на масата на празната ракета.

Ако  m0/mкр>2,718 то скоростта на ракетата в един момент ще стане по-голяма от скоростта на изтичане на газовете а това означава,че ще се увеличи и далечината и на полет.

Другият параметър в уравнението на Циолковски, показващ ефективността на ракетите, е скоростта на изходящите газове u (еffective exhaust velocity).Най-съвременните течногоривни ракети днес могат да произведат u до 4 500 m/s, което е близо до теоретичната граница за ракета, използваща за полета си енергия от химически процес.

Скоростта на изтичане на газовете от ракетата зависи от много неща:

- от разликата между налягането на изхода на ракетата (соплото) и атмосферата. Колкото е по-голяма тази разлика, толкова повече u се увеличава, с което нараства и теглителната сила на ракетата. Във вакуум (космоса) няма атмосфера и разликата е максимална, u е най-голямо по стойност, а ракетата – най-ефективна;

- от конструкцията на соплото;

- от молекулярното тегло на горивото – колкото по-малко е това тегло, толкова скоростта u е по-висока. Следователно, колкото по-леко гориво използваме, толкова по-добре. Ползата от това е толкова значителна, че в някои ракети, използващи течен водород за гориво и течен кислород за окислител, се добавя допълнителен водород, който не участва в горенето, само и само за да се намали молекулярното тегло на изхвърляните газове.

- от температурата на изгаряне на горивото – колкото по-висока е тя, толкова по-бързо газовете ще излизат от ракетата.

Тази графика ни показва крайна скорост на ракетата в зависимост от съотношението на масите и скоростта на изходящите газове.

## Уравнението на Циолковски като споменахме преди известно време в нашите разглеждания е получено за идеалния случай, когато се разглежда  движението на ракетата във въображаемо пространство, в което не и действат никакви външни сили.В действителност гравитационното привличане от земята и съпротивлението на атмосферата довеждат до тъй наречените гравитационни и аеродинамични загуби. Ракетата трябва да компенсира тези загуби с допълнителен разход на гориво  и в резултат фактически придобитата скорост винаги се оказва по-малка от характеристичната.

## Големината на загубите на скоростта силно зависи от формата на активния участък на ракетната траектория. Ракетата стартира вертикално, за да се намали времето на движение в плътните атмосферни слоеве и да се намалят както аеродинамичните загуби, така и нагряването на обшивката и.

## При такова изстрелване         гравитационните загуби на скоростта са равни на “g.t” тоест на скоростт, която би получило тяло падайки равноускорително за същото време.  Да предположим, че реактивното ускорение аR е също постоянно, то времето на вертикален полет:

## t=  vrap.lnmHmk

## където   mH  - масата на ракетата заедно с  горивото

## mk – маса на ракетата в момента на завършване на вертикалният полет

## В този случай ракетата ще развие скорост равна на характеристичната минус гравитационните загуби “gt”, тоест:

## vk=vr.1- gap.lnmHmk  -

## позната като втора формула на Циолковски.

## От тази формула се оказва, че ap= g, тоест, за да излети ракетата е необходимо реактивното и ускорение да е по-голямо от земното ускорение. Също така, чрез увеличаване на реактивното ускорение може да се намалят и значително гравитационните загуби.

## В активния участък на траекторията си (тоест при ускоряване) съвременните ракети-носители имат гравитационни и аеродинамични загуби по-малки от 20 % от реалната си скорост.

## vxmin= 2γMR. 1-R2r0  -

## формулата изразява начална  характеристична скорост

## γ-гравитационна константа

## М – маса на Земята

## R –радиус на Земята

## r0 – разстояние на ракетата от центъра на Земята в момента на излитане

## Колкото по-висока е орбитата( тоест разстоянието на ракетата до  центъра на Земята) толкова трябва да е по-голяма минималната характеристична скорост.

## Гориво може да се пести като ракетата се изстрелва под наклон в източна посока, което означава, че преди старта тя има вече окръжната скорост на космодрума, тоест скоростта на неговото движение около остта  на Земята вследствие на денонощното и въртене.

## http://www.real-world-physics-problems.com/rocket-physics.html

## https://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://www.real-world-physics-problems.com/rocket-physics.html&prev=search

Top of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

http://clubaurora.org/технологии/ракетите